2025 Spring

CSED311

컴퓨터구조

Lab 4-2 report

Team ID: 15

팀원 1: 20230345 이성재

팀원 2: 20230355 정지성

목차

- 서론

- 디자인

- 구현

- 논의 사항

- 결론

- Compare total cycles of 2-bit global prediction with that of always-taken and always-not-taken

Report (Deadline: 5/13 18:00)

• How to handle branch prediction?

• Describe your design of branch predictor

• If you implement 2-bit global prediction

• Compare total cycles of 2-bit global prediction with that of always-taken and always-not-taken

• If you implement always-taken

• Compare total cycles of always-taken with that of always-not-taken

- 서론

이 과제의 목표는 Lab 4-1 에서 구현했던 pipelined cpu를 data hazard 뿐만 아니라 control hazard 도 해결할 수 있도록 변형하는 것이다. 또한 추가 점수를 위해, Branch prediction도 구현을 해야 하고 우리는 Gshare를 만들었다. 이 보고서에서 우리는 먼저 branch prediction을 하지 않은, 즉 always-not-taken 하는 cpu를 구현한 방법과 결과를 다루고 Gshare를 적용한 cpu에 대한 설명을 이후에 다루도록 하겠다.

- 디자인

- Always-not-taken CPU

우리는 먼저 control flow instructions, 즉 BEQ, BNE, BLT, BGE, JAL, JALR 명령어들에 대해서 파이프라인이 정상적으로 작동하도록 always-not-taken 방식을 구현했다. IF 단계에서 읽은 명령어가 control instruction이더라도 항상 다음 pc를 pc+4로 예측하는 방식인데, 이는 매번 control instruction 인지 stall로 확인한 후 나아가는 방식보다는 높은 성능을 보이지만, 잘못 예측한 경우 flush 해야 하는 명령어들이 생긴다는 문제점이 있다. 이 과제에서는 특히 EX 단계에서 control flow를 잘못 예측했는지 확인해 잘못 예측한 경우 2개의 버블만 발생하도록 요구한다.

위의 그림은 수업 ppt에 나와 있는 구조도이다. 처음엔 BranchUnit을 만들어 분기 여부와 분기 시의 주소를 해당 unit에서 결정하도록 했지만 ALU에서 한번에 할 수 있는 작업이라, 모듈을 없애고 branch_taken 과 branch_addr 이라는 레지스터 및 추가적인 컨트롤 시그널로 대체했다.

- ID_EX_is_jal : 명령어가 jal인 경우 그 정보를 EX 단계까지 갖고 가기 위한 레지스터

- ID_EX_is_jalr : 명령어가 jalr인 경우 그 정보를 EX 단계까지 갖고 가기 위한 레지스터

- ID_EX_branch : opcode가 BRANCH인 경우 1로 설정되는 레지스터

위의 3개의 레지스터가 or 연산자로 연결 돼 branch_taken의 값을 결정한다.

Pc+4 가 잘못된 예측이었을 경우 이를 해결하기 위해 해야할 일은 크게 두가지이다. 먼저 IF/ID 단계에 있는 instruction을 nop로 만들어야 한다. 다음으로 ID/EX 단계에 있는 control signal 들을 0으로 만들어 잘못된 명령어의 결과가 pvs에 반영되지 못하게 해야 한다.

- CPU with Branch prediction

- 구현

- Always-not-taken CPU

먼저 jal/jalr/branch 명령어들을 처리해야 함에 따라 일부 수정된 모듈들에 대해 설명하도록 하겠다.

- StallDetection.v

Data hazard를 막기 위해 stall이 필요한지를 판단하는 로직에서, rs1과 rs2를 사용하는 명령어의 종류에 BRANCH와 JALR을 추가했다.

- ControlUnit.v

  - is_jal : 명령어가 jal인 경우 1로 설정

  - is_jalr : 명령어가 jalr인 경우 1로 설정

  - branch : 명령어의 opcode가 BRANCH인 경우 1로 설정

  - pc_to_reg : 명령어가 jal/jalr인 경우 1로 설정

위의 4개의 출력 레지스터가 추가되었다. 또한 case 문에서 이 레지스터들의 값을 결정하는 블록들이 추가되었다.

다음으로 EX 단계에서 어떻게 이미 처리하고 있는 명령어들을 flush 시킬지 판단하는 로직을 설명하도록 하겠다.

기존 CPU 구현에서 추가된 부분은 branch_taken과 branch_addr을 계산하는 부분이다. 명령어가 jal/jalr 인 경우 무조건 분기를 해야 하고, BRANCH 명령어인 경우 alu_bcond가 1일 때 분기를 해야 한다. branch_addr은 branch_taken인 경우 사용될 주소로, jalr인 경우 pc값에 관계없이 ALU가 연산한 결과를 주소로 이용한다. 그 외의 경우라면 pc 값에 imm 값을 더한 주소를 이용하면 된다.

같은 클럭 사이클에서 EX 단계가 branch_taken을 1로 설정했다면, IF와 ID에 있는 명령어들은 잘못된 흐름의 명령어들이 된다. IF/ID 단계에서 다음과 같이 처리해주면 IF에서 읽은 명령어를 nop로 바꿀 수 있다.

또한 ID/EX 단계에서는 control signal들을 모두 0으로 만들어줘야 한다.

이렇게 두 단계를 통해 정상적으로 flush 처리를 할 수 있다. 마지막으로 jal/jalr 명령어의 경우 자신의 pc에 4를 더한, 즉 다음 명령어를 가리키는 값을 레지스터에 저장해야 한다. 이를 위해 IF/ID 에서부터 ..pc_plus_4 라는 레지스터를 만들고 ..pc_to_reg 라는 control을 만들었다.

- CPU with Branch prediction

- 논의 사항

- 결론

- Always-not-taken CPU

왼쪽 위에서부터 차례대로 basic, ifelse, loop, non-controlflow, recursive 테스트의 실행결과이다. Control flow를 테스트 하는 테스트의 정답과 1사이클의 차이만 나는 것으로 보아 제대로 구현했음을 알 수 있다.

- CPU with Branch prediction